1.Sloup regálu položíme na zemi tak, že pata sloupu směřuje vzhůru.

2.Na sloup namontujeme konzoly dle požadavku (roztečí) zadaných zákazníkem.

3.Konzoly srovnáme tak, aby ukládací plocha konzoly byla (když se sloup postaví) rovnoběžně s podlahou (ve směru kolmém na směr zavážení).

4.Šroubový spoj konzol a sloupu utáhneme pomocí momentového klíče. Každý průměr šroubu (také podle pevnosti šroubu) má předepsán svůj utahovací moment.

5.Sloupy přivezeme na místo kde mají stát a buď ručně nebo pomocí vozíku nebo jeřábu je postavíme do svislé polohy.

6.Dbáme na to aby krajní pole bylo vyztuženo diagonálou, nebo postupujeme dle schematu v sestavě skladu.

7.Všechny sloupy srovnáme do zákrytu a upevníme k podlaze pomocí kotev.

8.Pomocí vodní váhy sloupy srovnáme jak svisle tak vodorovně, přičemž svislice se kontoluje podle zadní strany sloupu a vodorovnost podle paty sloupu.

9.Sloupy musí být vodorovně srovnány jak ve směru zavážení zboží tak ve směru kolmém (tzn. aby byly vzájemně na stejné výškové úrovni)

10.Nakonec vyrovnáme konzoly tak a by jejich sklon byl po celé délce skladování stejný.