Montážní návod na paletový regál MECALUX typ 80.

Rám se sestává ze dvou stojin, dvou patek, čtyř tvarových podložek na upevnění patek, 4 šroubů M10x30 s maticemi, dvou horizontálních příček a diagonál v závislosti na výšce rámu dle přiloženého výkresu..

První horizontála se montuje do 3tího otvoru od konce  a na šroub M8x67 se nasune separátor z jedné strany horizontály na vymezení vůle mezi stojinou a příčkou. Druhý konec je na šroubu s následující diagonálou. Poslední diagonála, pokud není upevněna ve stejném místě jako vrchní horizontála, je opět vybavena separátorem.  Samostatná horizontála nahoře je vybavena na obou koncích po jednom separátoru.

Rám je nutno zakotvit vždy třemi (do 3500 mm výšky) nebo čtyřmi kotvami (vyšší než 3500 mm) přes patku.

Nosníky se zavěšují do otvorů rámu vždy v rovině a zajišťují pojistkami na každé straně.

U regálů na bubny se bubnový nosník přichytí k rámu čtyřmi šrouby M10.