# Montážní návod pro policový regál  La Fortezza

Sestavení rámu.

Rám se sestává ze dvou stojin, dvou pevných příček a dvou plastových patek.

Do dvou stojin vsuneme pomocí lehkých úderů pryžovou paličkou pevnou příčku ve tvaru obráceného U zespodu a svrchu  tak, že k nasunutí využíváme krajní tzn.pertly ve stojině v otevřené části . Pertly na příčce a na stojině tedy přijdou na sebe jako protikusy. Šířka rámu je potom totožná se šířkou polic. Do spodního konce stojin vložíme a naklepneme plastové patky, můžeme si přitom pomoci stažením stojiny pomocí kleští tak, aby šla patka snadno nasunout.

U stojin delších než 2550 mm doprostřed rámu umístíme mobilním příčku a zajistíme dvěma plastovými kolíky – háčky, případně může být uchycena na háčcích zavěšené police..

Zavěšení polic.

Do připravených rámů vložíme háčky pro zavěšení polic do předpokládané výše konečné polohy police. Mezi jednotlivé rámy zavěsíme na tyto háčky police, které usadíme lehkým úderem pryžové paličky nebo pěsti v rozích. Výztuhy u polic R1 a R2 se zasunou souměrně do krajních ohybů polic před jejich montáží.

Zavětrování ,

Pro oboustranně obsluhované regály provádíme zavětrování zavětrovací konzolou – křížkem nebo nášlapnou lištou - H.

Křížky  a lišty upevňujeme prošroubováním samořeznými šrouby  z obou stran regálu, a to do stojiny .

Pro regál umístěný u zdi a dvouřadový regál se k zavětrování používá křížová vzpěra 1500 mm a nebo zavětrovací deska. V prvním případě se šroubuje zezadu, v druhém mezi vnitřní stojiny rámů.

U jednořadového regálu jsou zavětrovací prvky našroubovány zezadu u zdi, u dvouřadového mezi vnitřní stojiny.

U zdi stojící regál se upevňuje ke zdi příchytkou , zasunutou do zadní stojiny a přichycenou hmoždinkou do zdi.

Příčné zavětrování regálů se provádí křížovou vzpěrou 1000 mm, přichycenou šrouby  v prvním a posledním rámu řady do stojin rámů ve stejné výšce, případně ještě do každého čtvrtého rámu v řadě podle délky řady.