Návod na  montáž regálu typ UNIZINC

- Rám se sestává ze dvou stojin montovaných k sobě pomocí pevných příček podle přiloženého obrázku. Počet pevných příček na výšku rámu je zřejmý z dodacího listu, tj. počet příček děleno počtem rámů (rám jsou dvě stojiny). Jejich vzdálenost vychází z toho, že první a poslední mají před a za sebou 6 volných otvorů. Ostatní se rovnoměrně rozdělí ve stejných vzdálenostech. Každá stojina je vybavena patkou, vloženou do konce stojiny a připevněnou šrouby.

- Poloha stojiny je zřejmá z obrázku a je ustavena obloučkem nahoru.

- Pevná příčka se po usazení  zajistí ohnutím pojistky dovnitř stojiny pomocí šroubováku.

- Do otvorů stojiny tvaru obdélníku s horní stěnou v oblouku  se umístí kovový háček na upevnění nosníku podlaží,

- Na  něj se umístí nosník, který je zavěšen pomocí čtyř háčků z umělé hmoty do otvorů stojiny. Pro nosníky s nižší požadovanou nosností se kovové háčky nepoužívají a nosník je proto pouze zavěšen do stojiny. Zavěšení nosníků provádějte opatrně, bez úderů, háčky by se při neopatrné manipulaci mohly ulomit.  Někdy je vhodné pootočit rokou stojinou v krutu tak, aby háčky nosníku vnikly bez problémů do otvorů stojiny.

- Lamely se pokládají do drážek zavěšených nosníků těsně vedle sebe.

- Podélné zavětrování regálu se provádí zavětrovacím křížem (křížovou vzpěrou) nebo nosníkem tvaru H, které jsou na stojiny připevněny v potřebné poloze podle místní dispozice samozávrtnými šrouby.

- Variantně se používá zavětrovací kříž s napínákem, sestávající ze čtyř plocháčů , které se po dvou připevní šroubem s maticí k napínáku a druhým koncem samozávrtným šroubem do kruhového otvoru na stojině zezadu regálu.

- V případě montáže galerie nebo tam, kde je doporučeno projektantem,  se používá i příčné zavětrování zavětrovacím křížem.